APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2015.gada 11.decembra sēdē

protokols Nr.1

GROZĪJUMI

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 6.janvāra sēdē

protokols Nr.2

ATKLĀTA KONKURSA

Anestēzijas darba staciju piegāde

NOLIKUMS

ID Nr. PSKUS 2015/36

Rīga, 2015

I.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

PSKUS 2015/36

  - Pasūtītājs

Pasūtītāja rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums: | VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” |
| --- | --- |
| Adrese: | Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 |
| Reģistrācijas numurs: | 40003457109 |
| Darba laiks: | Darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 |

  - Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Eva Sokolova, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: eva.sokolova@stradini.lv.

  - Informācijas apmaiņas kārtība

    - Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, faksu, elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta piektajā daļā minētajiem noteikumiem), pieprasījumus adresējot atklāta konkursa „Anestēzijas darba staciju piegāde” (turpmāk – Konkurss), iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36, iepirkuma komisijai (turpmāk – iepirkuma komisija). Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt informācijas pieprasījumu Pasūtītājam pa faksu vai elektroniski bez droša elektroniskā paraksta, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja informācijas pieprasījumu tiek sniegtas, nosūtot rakstisku atbildi pa pastu uz piegādātāja norādīto pasta adresi.

    - Konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par Konkursa norisi tiek publicēta Pasūtītāja interneta vietnē http://www.stradini.lv/page/1507.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē http://www.stradini.lv/page/1507.

    - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Iepirkuma priekšmets

    - Anestēzijas darba staciju piegāde, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām.

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

    - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

    - CPV kods – 33172000-6 (Anestēzijas un reanimācijas ierīces).

  - Līguma izpildes vieta

Latvijas Republika, Pilsoņu iela 13, Rīga

  - Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Konkursa nolikuma saņemšana

    - Visi ieinteresētie piegādātāji ar Nolikumu var iepazīties bez maksas katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā līdz 2016.gada 25.janvārim plkst.13:00.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem savā mājas lapā internetā www.stradini.lv.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 25.janvārim plkst.13:00 katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 PSKUS Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē, līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

    - Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc Nolikuma 1.9.1.punktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Piedāvājumi tiks atvērti, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 1.stāva konferenču zālē 2016.gada 25.janvārī plkst.13:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto līgumcenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma veidlapai norādīta piedāvātā līgumcena.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.xls, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz pieteikuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

    - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

- atzīme: „Piedāvājums atklātam konkursam „Anestēzijas darba staciju piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 25.janvārim plkst.13:00”.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, to paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.

  - Cita informācija

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Konkursa Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

    - Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

    - Iepirkuma procedūras, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

- NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu.

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantu:

    - Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

      - kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

      - krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

      - izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

      - terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

    - Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.

    - Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Nolikuma 2.2.1.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība.

  - Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta pieteikumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās. Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši  publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā vai 3 gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| 3.Pretendenta kvalifikācijas prasības | 4. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti: |
| --- | --- |
| 3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 4.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 3.2. Pretendentam ir tiesības pārdot, uzstādīt un veikt piedāvātās Preces tehnisko apkopi un rezerves daļu nomaiņu Latvijas Republikas teritorijā. | 4.2. Lai apliecinātu Nolikuma 3.2.punkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinoši dokumenti, kas ļauj Pretendentam nodrošināt Preces pārdošanu, piegādi, uzstādīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā. |
| 3.3. Pretendentam jānodrošina Preces tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2005.gada 02.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. | 4.3. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents nodrošinās medicīnas iekārtu tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2005.gada 02.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. |
| 3.4. Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā. | 4.4. Pretendenta apliecinājums par to, ka pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir ražotāja apmācīts un sertificēts remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā. Pretendents pievieno ražotāja speciālista sertifikāta kopiju. |
| 3.5. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 4.5. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētas piegādes, kādas tiks veiktas līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz kā savu piedāvājumu tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskā piedāvājuma formai (Nolikuma 3.pielikums).

  - Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

    - piedāvātās Preces  CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;

    - piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;

    - piedāvātās preces tehniskās datu lapas (“data sheet”), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.

  - Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) minimālo prasību izpilde.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Pretendents, papildus finanšu piedāvājumam, iesniedz arī izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

    - Vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.10.punktā noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

    - Pasūtītājs, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, attiecībā uz katru Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajam.

    - Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

      - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

      - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

    - Ja iepirkuma komisija pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tā  informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

    - Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu, vai šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

    - Pretendenta kvalifikācijas pārbaudē iepirkuma komisija pārbauda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 4.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, un no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

    - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto papildus informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Tehniskā piedāvājuma pārbaude:

    - Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām.

    - Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai tā saturs neatbilst Nolikuma 5.punkta prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu un tālāk neizskata.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude:

    - Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 6.punktā noteiktajām prasībām.

    - Ja pretendents finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst Nolikuma 6.pielikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu un tālāk neizskata.

    - Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda vai nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.

    - Ja iepirkuma komisija pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā.

    - Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu piedāvājumā.

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā finanšu piedāvājumos, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, Iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tiek konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiek pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

    - Lai izvērtētu pretendenta darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta.

- Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

  - Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz Pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā  (Nolikuma 7.3.2.-7.3.5.punkts) minētajiem apstākļiem.

  - Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 8.sadaļā pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo zemāko cenu.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa rezultātiem.

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 5.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

  - Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai Personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā, pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, nereģistrē personālsabiedrību, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.

  - Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

    - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

    - Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

    - Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

    - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

    - Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

  - Nolikums sastādīts uz 11 (vienpadsmit) lapām. Visi pielikumi ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trim) lapām;

    - 2.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

    - 3.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne) uz 5 (piecām) lapām;

    - 4.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

    - 5.pielikums – Līguma projekts.

1.pielikums nolikumam

(ID Nr. PSKUS 2015/36)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Anestēzijas darba staciju piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36)

Vispārīgās prasības

- Piedāvātai precei jānodrošina garantijas termiņš ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

- Pretendents nodrošina, ka visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes.

- Pretendentam jānodrošina lietotāju apmācība, saskaņojot laiku ar personālu.

- Preces piegādes un uzstādīšanas izmaksas  ir iekļautas cenā.

- Preču piegāde un uzstādīšana tiks veikta 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

- Preču piegāde tiek veikta pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

| Nosaukums | N.p.k. | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Anestēzijas darba stacijas |  | Preces ražotājs: | 2 |
|  |  | Preces modelis: |  |
|  | 1. | Funkcijas: |  |
|  | 1.1. | Inhalācijas anestēzijas iekārta paredzēta darbam operāciju blokā visa vecuma pacientiem (jaundzimušajiem, bērniem un pieaugušajiem) |  |
|  | 1.2. | Paredzēta darbam ar mazām un minimālām anestēzijas gāzu plūsmām |  |
|  | 1.3. | Ārkārtas situācijās iespējams uzsākt anestēziju nekavējoties, apejot sistēmas pārbaudi |  |
|  | 1.4. | Sistēmas pārbaudes procedūrai jābūt automātiskai ar minimālām manuālām papildus darbībām |  |
|  | 1.5. | Iespējams veikt sistēmas noplūdes testu atsevišķi no kopējās sistēmas pārbaudes |  |
|  | 1.6. | Atkārtoti izmanto izelpotās gāzes |  |
|  | 2. | Tehniskās prasības: |  |
|  | 2.1. | Tehniskās prasības: |  |
|  | 2.1.1. | Iekārtai 4 riteņi ne mazāk kā 150 mm ar bremzēm |  |
|  | 2.1.2. | Aprīkota ar ne mazāk kā divām atvilktnēm, viena no tām slēdzama |  |
|  | 2.1.3. | Aprīkots ar lasīšanas gaismu |  |
|  | 2.1.4. | Anestēzijas iekārtas vadības monitors anestēzijas iekārtā |  |
|  | 2.1.5. | LED displejs ne mazāk kā 12” skārienjūtīgs ar membrāna pogām un rotācijas pogu |  |
|  | 2.1.6. | Ekrānā iespējams uzstādīt ne mazāk kā 6 viļņa formas |  |
|  | 2.1.7. | Trenda atmiņa vismaz līdz 24 stundām |  |
|  | 2.1.8. | Strāvas padeve 220V |  |
|  | 2.1.9. | Akumulators ar ne mazāk kā 90 min. iekārtas nepārtrauktai darbībai |  |
|  | 2.1.10. | Ārējā komunikācija (minimums): USB 1 gab., video izeja VGA 1 gab., tīkla Ethernet 1 gab. |  |
|  | 2.2. | Gāzes apgāde |  |
|  | 2.2.1. | Centrālās gāzes pieslēgums ar AGA konektoru – O2, saspiestais gaiss, N2O |  |
|  | 2.2.2. | Gāzu padeves iekārtai jāregulē sekojošas gāzes: skābeklis, gaiss, slāpekļa oksīds, anestēzijas gāzes – izoflurāns, desflurāns, sevoflurāns |  |
|  | 2.2.3. | Manuāla kontrole uz korpusa straujai O2 padevei elpošanas sistēmā, kas nodrošina ne mazāk kā 40 l/min O2 pievadi |  |
|  | 2.2.4. | Hipoksijas novēršanas funkcija |  |
|  | 2.2.5. | Sveigas gāzes plūsma vismaz 0.3-20 l/min |  |
|  | 2.2.6. | Sveigas gāzes plūsmas miksēšana: gaiss/O2; O2/N2O |  |
|  | 2.3. | Iztvaikotājs |  |
|  | 2.3.1. | Tips: elektronika inžekcija |  |
|  | 2.3.2. | Kapacitātes ne mazāk kā 300 ml |  |
|  | 2.3.3. | Iztvaikotājs ar pārpildes kontroli |  |
|  | 2.3.4. | Anestēzijas iekārta ar ne mazāk kā divām iztvaikotāja pieslēguma vietām |  |
|  | 2.3.5. | Labi pārredzama indikācija, kurš no iztvaikotājiem ir aktīvs |  |
|  | 2.3.6. | Anestēzijas līdzekļa līmeņa noteikšana iztvaikotājā gan optiska gan elektroniska |  |
|  | 2.3.7. | Operāciju laikā izlietotā anestēzijas līdzekļu aprēķins un uzskaite |  |
|  | 2.3.8. | Iztvaikotājs viegli lietojams un ar mazu svaru ne vairāk kā 3.5kg |  |
|  | 2.4. | Elpināšanas sistēma |  |
|  | 2.4.1. | Vienkārša pārslēgšanās no manuālas uz automātisko ventilāciju |  |
|  | 2.4.2. | Iekārtai jābūt zemai izelpas pretestībai kontrolētā un spontānā elpināšanā |  |
|  | 2.4.3. | Elpināšanas sistēmas tilpums ne vairāk kā 3000 ml |  |
|  | 2.4.4. | CO2 absorbenta trauka tilpums ne mazāk kā 0.6l autoklavējams |  |
|  | 2.4.5. | Manuālās ventilācijas APL vārsts ar regulējamu spiedienu ne mazāk kā līdz 70 cm H2O |  |
|  | 2.4.6. | Ārkārtas situācijas rezerves ventilācijas spiediena regulācija ne mazāk kā līdz 70 cm H2O un O2 plūsma robežās vismaz 0-10 l/min |  |
|  | 2.5. | Ventilācija |  |
|  | 2.5.1. | Pneimatiski elektroniski kontrolēta |  |
|  | 2.5.2. | Piemērots visu vecuma grupu pacientiem (jaundzimušiem, bērniem un pieaugušiem), nenomainot anestēzijas iekārtas ventilatora sastāvdaļas |  |
|  | 2.5.3. | Ventilācijas režīmi |  |
|  | 2.5.3.1. | Manuāla/maisa |  |
|  | 2.5.3.2. | Tilpuma kontrolēta |  |
|  | 2.5.3.3. | Spiediena kontrolēta |  |
|  | 2.5.3.4. | Spiediena atbalstoša |  |
|  | 2.5.3.5. | Spiediena regulēta tilpuma kontrolēta ventilācija |  |
|  | 2.5.3.6. | Sinhronizēta palīgventilācija ar tilpuma kontroli un spiediena atbalstu |  |
|  | 2.5.3.7. | Sinhronizēta palīgventilācija ar spiediena kontroli un spiediena atbalstu |  |
|  | 2.5.4. | Ieelpas tilpums (Tidal volume): no ne lielāka, kā 20 ml līdz ne mazāk, kā 2000 ml |  |
|  | 2.5.5. | Ieelpas spiediens vismaz 0-120 cm H2O |  |
|  | 2.5.6. | Maksimālā ieelpas plūsma, ne mazāka kā 200 l/min |  |
|  | 2.5.7. | Ventilācijas frekvence: no ne lielāka, kā 4 līdz ne mazāk kā 100 reizēm/min |  |
|  | 2.5.8. | Ieelpas: izelpas attiecības (I:E): vismaz 1:10 līdz 4:1 |  |
|  | 2.5.9. | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): vismaz no 0 līdz 50 cm H2O |  |
|  | 2.5.10. | Trigeris: plūsmas/spiediena |  |
|  | 2.5.11. | Ieelpas pauze: vismaz 0-30% |  |
|  | 2.6. | Automātiskais gāzes kontroles režīms |  |
|  | 2.6.1. | Automātiskā gāzes kontroles režīms regulē svaigās gāzes plūsmu un gāzes koncentrāciju |  |
|  | 2.6.2. | Kontroles režīms tiek iestatīts ar mērķa FiO2 un EtAA |  |
|  | 2.6.3. | Papildus iespējams iestatīt minimālo svaigas gāzes plūsmu, maksimālo FiAA, gāzu maisījumu |  |
|  | 2.6.4. | Automātiskā gāzes kontroles režīms darbojas visos kontrolētos un atbalstošos ventilācijas režīmos |  |
|  | 2.6.5. | Režīmam iespējams regulēt ātrumu (laiku), lai sasniegtu uzstādītos mērķus FiO2 un EtAA |  |
|  | 2.6.6. | Uzstādīšanas logā tiek aprēķināts MAC (vecuma) indekss iestatītajam mērķa EtAA |  |
|  | 2.6.7. | Ieslēdzot režīmu vadības panelī parādās grafiks, kurā tiek parādīta izmērītā un iestatītā EtAA koncentrācija, pašreizējais laiks un prognozētais laiks līdz mērķa sasniegšanai. |  |
|  | 2.7. | Speciāls režīms sirds operācijām |  |
|  | 2.7.1. | Sirds-plaušu aparāta režīms (kardiopulmonālā apvada režīms). Režīms atslēdz noteiktas trauksmes, ja pacients tiek ventilēts atvērtas sirds operācijas laikā. Režīms lietojams visos ventilēšanas režīmos. |  |
|  | 2.8. | Elpināšanas parametru monitorēšana |  |
|  | 2.8.1. | Elpošana: vismaz 1-100 ieelpas/min |  |
|  | 2.8.2. | Elpināšanas cilpas: plūsma – tilpums, tilpums – spiediens |  |
|  | 2.8.3. | Ieelpas un izelpas minūtes tilpums: vismaz 0.3-60l/min |  |
|  | 2.8.4. | Ieelpas un izelpas tilpums: vismaz 5-2000 ml |  |
|  | 2.8.5. | Vidējais elpceļu spiediens: vismaz 0-100 cm H2O |  |
|  | 2.8.6. | Maksimālais elpceļu spiediens: vismaz 0-140 cm H2O |  |
|  | 2.8.7. | Beigu izelpas elpceļu spiediens: vismaz 40-100 cm H2O |  |
|  | 2.8.8. | Elpceļu spiediens: vismaz 30-140 cm H2O |  |
|  | 2.8.9. | Minimālā alveolārā koncentrācija (MAC) |  |
|  | 2.8.10. | Atkārtotas ieelpošanas procentuālā daļa, kura raksturo atkārtoti izlietoto izelpotās gāzes daudzumu katrā secīgā elpā |  |
|  | 2.9. | Trauksmes |  |
|  | 2.9.1. | Augsts elpceļu spiediens |  |
|  | 2.9.2. | Izelpas minūtes tilpums |  |
|  | 2.9.3. | Pārmērīgas noplūdes |  |
|  | 2.9.4. | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP) |  |
|  | 2.9.5. | Elpošanas frekvence |  |
|  | 2.9.6. | Apnoja |  |
|  | 2.9.7. | Baterijas stāvoklis |  |
|  | 2.9.8. | Ūdens trauciņa stāvoklis gāzu analizatoram |  |
|  | 2.9.9. | Ieelpa / izelpa O2 koncentrācija |  |
|  | 2.9.10. | Ieelpas/izelpas CO2 koncentrācija |  |
|  | 2.9.11. | Ieelpas/izelpas anestēzijas līdzekļu koncentrācija |  |
|  | 2.9.12. | Anestēzijas līdzekļu maisījums |  |
|  | 2.9.13. | Augsts ieelpotais N2O |  |
|  | 2.10. | Pacientu gāzes analizators |  |
|  | 2.10.1. | Mērīšanas tehnoloģija: O2 – paramagnētiskais vai ultraskaņas sensors, anestēzijas līdzekļi, CO2, N2O – infrasarkanais sensors |  |
|  | 2.10.2. | Paraugu ņemšanas plūsma ne vairāk 200 ml/min, kura tiek atgriezta pacienta kontūrā |  |
|  | 2.10.3. | Automātiska anestēzijas līdzekļu identifikācija |  |
|  | 2.10.4. | Gāzu mērījumi: O2, CO2, N2O, izoflurāns, desflurāns, sevoflurāns |  |
|  | 2.11. | Anestēzijas gāzu evakuācijas sistēma |  |
|  | 2.11.1. | Pasīvā sistēma ar plūsma indikātoru |  |
|  | 2.11.2. | Minimālā evakuācijas plūsma 25 l/min |  |
|  | 2.12. | Anestēzijas iekārta komplektācija |  |
|  | 2.12.1. | Anestēzijas iekārta ar visiem ventilācijas režīmiem un automātisko gāzu kontroli, iebūvēto gāzu analizatoru, atvilktnēm un lasīšanas gaismu |  |
|  | 2.12.2. | Iztvaikotājs Sevoflurānam ar “QUIK FIL” konektoru |  |
|  | 2.12.3. | Pacienta monitora stiprināšanas platforma |  |
|  | 2.12.4. | Elpināšanas maisa stiprināšanas roka |  |

2.pielikums nolikumam

(ID Nr. PSKUS 2015/36)

Pieteikums (veidne)

par piedalīšanos atklātā konkursā

„Anestēzijas darba staciju piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties atklāta konkursā „Anestēzijas darba staciju piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36);

- apņemas veikt Piegādi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt atklāta konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2];

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID Nr. PSKUS 2015/36)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

- Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

- Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes.

- Tiks nodrošināta lietotāju apmācība, saskaņojot laiku ar personālu.

- Preces piegādes un uzstādīšanas izmaksas  ir iekļautas cenā.

- Preču piegāde un uzstādīšana tiks veikta 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

- Preču piegāde tiek veikta pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

| Nosaukums | N.p.k. | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anestēzijas darba stacijas |  | Preces ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  |  |
|  | 1. | Funkcijas: |  |  |
|  | 1.1. | Inhalācijas anestēzijas iekārta paredzēta darbam operāciju blokā visa vecuma pacientiem (jaundzimušajiem, bērniem un pieaugušajiem) |  |  |
|  | 1.2. | Paredzēta darbam ar mazām un minimālām anestēzijas gāzu plūsmām |  |  |
|  | 1.3. | Ārkārtas situācijās iespējams uzsākt anestēziju nekavējoties, apejot sistēmas pārbaudi |  |  |
|  | 1.4. | Sistēmas pārbaudes procedūrai jābūt automātiskai ar minimālām manuālām papildus darbībām |  |  |
|  | 1.5. | Iespējams veikt sistēmas noplūdes testu atsevišķi no kopējās sistēmas pārbaudes |  |  |
|  | 1.6. | Atkārtoti izmanto izelpotās gāzes |  |  |
|  | 2. | Tehniskās prasības: |  |  |
|  | 2.1. | Tehniskās prasības: |  |  |
|  | 2.1.1. | Iekārtai 4 riteņi ne mazāk kā 150 mm ar bremzēm |  |  |
|  | 2.1.2. | Aprīkota ar ne mazāk kā divām atvilktnēm, viena no tām slēdzama |  |  |
|  | 2.1.3. | Aprīkots ar lasīšanas gaismu |  |  |
|  | 2.1.4. | Anestēzijas iekārtas vadības monitors anestēzijas iekārtā |  |  |
|  | 2.1.5. | LED displejs ne mazāk kā 12” skārienjūtīgs ar membrāna pogām un rotācijas pogu |  |  |
|  | 2.1.6. | Ekrānā iespējams uzstādīt ne mazāk kā 6 viļņa formas |  |  |
|  | 2.1.7. | Trenda atmiņa vismaz līdz 24 stundām |  |  |
|  | 2.1.8. | Strāvas padeve 220V |  |  |
|  | 2.1.9. | Akumulators ar ne mazāk kā 90 min. iekārtas nepārtrauktai darbībai |  |  |
|  | 2.1.10. | Ārējā komunikācija (minimums): USB 1 gab., video izeja VGA 1 gab., tīkla Ethernet 1 gab. |  |  |
|  | 2.2. | Gāzes apgāde |  |  |
|  | 2.2.1. | Centrālās gāzes pieslēgums ar AGA konektoru – O2, saspiestais gaiss, N2O |  |  |
|  | 2.2.2. | Gāzu padeves iekārtai jāregulē sekojošas gāzes: skābeklis, gaiss, slāpekļa oksīds, anestēzijas gāzes – izoflurāns, desflurāns, sevoflurāns |  |  |
|  | 2.2.3. | Manuāla kontrole uz korpusa straujai O2 padevei elpošanas sistēmā, kas nodrošina ne mazāk kā 40 l/min O2 pievadi |  |  |
|  | 2.2.4. | Hipoksijas novēršanas funkcija |  |  |
|  | 2.2.5. | Sveigas gāzes plūsma vismaz 0.3-20 l/min |  |  |
|  | 2.2.6. | Sveigas gāzes plūsmas miksēšana: gaiss/O2; O2/N2O |  |  |
|  | 2.3. | Iztvaikotājs |  |  |
|  | 2.3.1. | Tips: elektronika inžekcija |  |  |
|  | 2.3.2. | Kapacitātes ne mazāk kā 300 ml |  |  |
|  | 2.3.3. | Iztvaikotājs ar pārpildes kontroli |  |  |
|  | 2.3.4. | Anestēzijas iekārta ar ne mazāk kā divām iztvaikotāja pieslēguma vietām |  |  |
|  | 2.3.5. | Labi pārredzama indikācija, kurš no iztvaikotājiem ir aktīvs |  |  |
|  | 2.3.6. | Anestēzijas līdzekļa līmeņa noteikšana iztvaikotājā gan optiska gan elektroniska |  |  |
|  | 2.3.7. | Operāciju laikā izlietotā anestēzijas līdzekļu aprēķins un uzskaite |  |  |
|  | 2.3.8. | Iztvaikotājs viegli lietojams un ar mazu svaru ne vairāk kā 3.5kg |  |  |
|  | 2.4. | Elpināšanas sistēma |  |  |
|  | 2.4.1. | Vienkārša pārslēgšanās no manuālas uz automātisko ventilāciju |  |  |
|  | 2.4.2. | Iekārtai jābūt zemai izelpas pretestībai kontrolētā un spontānā elpināšanā |  |  |
|  | 2.4.3. | Elpināšanas sistēmas tilpums ne vairāk kā 3000 ml |  |  |
|  | 2.4.4. | CO2 absorbenta trauka tilpums ne mazāk kā 0.6l autoklavējams |  |  |
|  | 2.4.5. | Manuālās ventilācijas APL vārsts ar regulējamu spiedienu ne mazāk kā līdz 70 cm H2O |  |  |
|  | 2.4.6. | Ārkārtas situācijas rezerves ventilācijas spiediena regulācija ne mazāk kā līdz 70 cm H2O un O2 plūsma robežās vismaz 0-10 l/min |  |  |
|  | 2.5. | Ventilācija |  |  |
|  | 2.5.1. | Pneimatiski elektroniski kontrolēta |  |  |
|  | 2.5.2. | Piemērots visu vecuma grupu pacientiem (jaundzimušiem, bērniem un pieaugušiem), nenomainot anestēzijas iekārtas ventilatora sastāvdaļas |  |  |
|  | 2.5.3. | Ventilācijas režīmi |  |  |
|  | 2.5.3.1. | Manuāla/maisa |  |  |
|  | 2.5.3.2. | Tilpuma kontrolēta |  |  |
|  | 2.5.3.3. | Spiediena kontrolēta |  |  |
|  | 2.5.3.4. | Spiediena atbalstoša |  |  |
|  | 2.5.3.5. | Spiediena regulēta tilpuma kontrolēta ventilācija |  |  |
|  | 2.5.3.6. | Sinhronizēta palīgventilācija ar tilpuma kontroli un spiediena atbalstu |  |  |
|  | 2.5.3.7. | Sinhronizēta palīgventilācija ar spiediena kontroli un spiediena atbalstu |  |  |
|  | 2.5.4. | Ieelpas tilpums (Tidal volume): no ne lielāka, kā 20 ml līdz ne mazāk, kā 2000 ml |  |  |
|  | 2.5.5. | Ieelpas spiediens vismaz 0-120 cm H2O |  |  |
|  | 2.5.6. | Maksimālā ieelpas plūsma, ne mazāka kā 200 l/min |  |  |
|  | 2.5.7. | Ventilācijas frekvence: no ne lielāka, kā 4 līdz ne mazāk kā 100 reizēm/min |  |  |
|  | 2.5.8. | Ieelpas: izelpas attiecības (I:E): vismaz 1:10 līdz 4:1 |  |  |
|  | 2.5.9. | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): vismaz no 0 līdz 50 cm H2O |  |  |
|  | 2.5.10. | Trigeris: plūsmas/spiediena |  |  |
|  | 2.5.11. | Ieelpas pauze: vismaz 0-30% |  |  |
|  | 2.6. | Automātiskais gāzes kontroles režīms |  |  |
|  | 2.6.1. | Automātiskā gāzes kontroles režīms regulē svaigās gāzes plūsmu un gāzes koncentrāciju |  |  |
|  | 2.6.2. | Kontroles režīms tiek iestatīts ar mērķa FiO2 un EtAA |  |  |
|  | 2.6.3. | Papildus iespējams iestatīt minimālo svaigas gāzes plūsmu, maksimālo FiAA, gāzu maisījumu |  |  |
|  | 2.6.4. | Automātiskā gāzes kontroles režīms darbojas visos kontrolētos un atbalstošos ventilācijas režīmos |  |  |
|  | 2.6.5. | Režīmam iespējams regulēt ātrumu (laiku), lai sasniegtu uzstādītos mērķus FiO2 un EtAA |  |  |
|  | 2.6.6. | Uzstādīšanas logā tiek aprēķināts MAC (vecuma) indekss iestatītajam mērķa EtAA |  |  |
|  | 2.6.7. | Ieslēdzot režīmu vadības panelī parādās grafiks, kurā tiek parādīta izmērītā un iestatītā EtAA koncentrācija, pašreizējais laiks un prognozētais laiks līdz mērķa sasniegšanai. |  |  |
|  | 2.7. | Speciāls režīms sirds operācijām |  |  |
|  | 2.7.1. | Sirds-plaušu aparāta režīms (kardiopulmonālā apvada režīms). Režīms atslēdz noteiktas trauksmes, ja pacients tiek ventilēts atvērtas sirds operācijas laikā. Režīms lietojams visos ventilēšanas režīmos. |  |  |
|  | 2.8. | Elpināšanas parametru monitorēšana |  |  |
|  | 2.8.1. | Elpošana: vismaz 1-100 ieelpas/min |  |  |
|  | 2.8.2. | Elpināšanas cilpas: plūsma – tilpums, tilpums – spiediens |  |  |
|  | 2.8.3. | Ieelpas un izelpas minūtes tilpums: vismaz 0.3-60l/min |  |  |
|  | 2.8.4. | Ieelpas un izelpas tilpums: vismaz 5-2000 ml |  |  |
|  | 2.8.5. | Vidējais elpceļu spiediens: vismaz 0-100 cm H2O |  |  |
|  | 2.8.6. | Maksimālais elpceļu spiediens: vismaz 0-140 cm H2O |  |  |
|  | 2.8.7. | Beigu izelpas elpceļu spiediens: vismaz 40-100 cm H2O |  |  |
|  | 2.8.8. | Elpceļu spiediens: vismaz 30-140 cm H2O |  |  |
|  | 2.8.9. | Minimālā alveolārā koncentrācija (MAC) |  |  |
|  | 2.8.10. | Atkārtotas ieelpošanas procentuālā daļa, kura raksturo atkārtoti izlietoto izelpotās gāzes daudzumu katrā secīgā elpā |  |  |
|  | 2.9. | Trauksmes |  |  |
|  | 2.9.1. | Augsts elpceļu spiediens |  |  |
|  | 2.9.2. | Izelpas minūtes tilpums |  |  |
|  | 2.9.3. | Pārmērīgas noplūdes |  |  |
|  | 2.9.4. | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP) |  |  |
|  | 2.9.5. | Elpošanas frekvence |  |  |
|  | 2.9.6. | Apnoja |  |  |
|  | 2.9.7. | Baterijas stāvoklis |  |  |
|  | 2.9.8. | Ūdens trauciņa stāvoklis gāzu analizatoram |  |  |
|  | 2.9.9. | Ieelpa / izelpa O2 koncentrācija |  |  |
|  | 2.9.10. | Ieelpas/izelpas CO2 koncentrācija |  |  |
|  | 2.9.11. | Ieelpas/izelpas anestēzijas līdzekļu koncentrācija |  |  |
|  | 2.9.12. | Anestēzijas līdzekļu maisījums |  |  |
|  | 2.9.13. | Augsts ieelpotais N2O |  |  |
|  | 2.10. | Pacientu gāzes analizators |  |  |
|  | 2.10.1. | Mērīšanas tehnoloģija: O2 – paramagnētiskais vai ultraskaņas sensors, anestēzijas līdzekļi, CO2, N2O – infrasarkanais sensors |  |  |
|  | 2.10.2. | Paraugu ņemšanas plūsma ne vairāk 200 ml/min, kura tiek atgriezta pacienta kontūrā |  |  |
|  | 2.10.3. | Automātiska anestēzijas līdzekļu identifikācija |  |  |
|  | 2.10.4. | Gāzu mērījumi: O2, CO2, N2O, izoflurāns, desflurāns, sevoflurāns |  |  |
|  | 2.11. | Anestēzijas gāzu evakuācijas sistēma |  |  |
|  | 2.11.1. | Pasīvā sistēma ar plūsma indikātoru |  |  |
|  | 2.11.2. | Minimālā evakuācijas plūsma 25 l/min |  |  |
|  | 2.12. | Anestēzijas iekārta komplektācija |  |  |
|  | 2.12.1. | Anestēzijas iekārta ar visiem ventilācijas režīmiem un automātisko gāzu kontroli, iebūvēto gāzu analizatoru, atvilktnēm un lasīšanas gaismu |  |  |
|  | 2.12.2. | Iztvaikotājs Sevoflurānam ar “QUIK FIL” konektoru |  |  |
|  | 2.12.3. | Pacienta monitora stiprināšanas platforma |  |  |
|  | 2.12.4. | Elpināšanas maisa stiprināšanas roka |  |  |

201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID Nr. PSKUS 2015/36)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Anestēzijas darba staciju piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā piegādāt anestēzijas darba stacijas saskaņā ar atklātā konkursa “Anestēzijas darba staciju piegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36) nolikuma noteikumiem par šādu cenu:

| N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestēzijas darba stacijas | gab. | 2 |  |  |
| Kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Kopā, EUR ar PVN |  |  |  |  |  |

201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID Nr. PSKUS 2015/36)

LĪGUMS Nr. _____________________

„Anestēzijas darba staciju piegāde”

Identifikācijas Nr. PSKUS 2015/36

Rīgā,	  2016. gada __. ____________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekļi Elita Buša un Normunds Štāls, no vienas puses, un

_____________, kuru saskaņā ar __________ pārstāv __________ ____________, no otras puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Anestēzijas darba staciju piegāde” ID Nr. PSKUS 2015/36 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu:

- Līgumā lietotie termini

  - Pasūtītājs – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003457109.

  - Piegādātājs – ___________, reģ. Nr.______________.

  - Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.

  - Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Piegādātājs vai abi kopā.

  - Prece – anestēzijas darba stacijas (Līguma 1.pielikums).

  - Preces piegādes vieta – Pilsoņu iela 13, Rīgā, telpu precizējot piegādes brīdī.

  - Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa bez PVN, kas ietver Preces vērtību, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, Preces transporta izmaksas, visus nodokļus, nodevas un citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus.

  - PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

- Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā, uzstāda un nodod ekspluatācijā Preci atbilstoši Līguma, tā pielikumu noteikumiem, Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumiem Nr.581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.581)  un nodrošina lietotāju apmācību un Preces garantiju.

- Preces nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Piegādātājs piegādā Preci uz Preces piegādes vietu un uzstāda Pasūtītāja uzraudzībā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, kā arī veic kvalitatīvu lietotāju apmācību darbam, reglamentētās preces tehnisko apkalpošanu garantijas laikā atbilstoši Noteikumiem Nr.581.

  - Par piegādātās Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par preces piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā, personāla apmācību darbam ar Preci (norādot apmācīto personu vārdu un uzvārdu), kā arī lietošanas instrukcijas iesniegšanu latviešu valodā.

  - Ja Preces pieņemšanas laikā Pasūtītājam rodas pretenzijas par Preces kvalitāti vai atbilstību Līguma vai tā 1.pielikuma noteikumiem, tad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu un izsniedz Piegādātājam pretenziju par konstatētajiem trūkumiem. Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, apmainot bojātas vai Līgumam, tā 1.pielikumam neatbilstošas vai nekvalitatīvas Preces.

  - Preču nejaušas bojāejas risks pāriet no Piegādātāja Pasūtītājam ar brīdi, kad parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts atbilstoši šī Līguma 3.2. punktam.

- Līgumcena un apmaksas noteikumi

  - Kopējā Līgumcena EUR _______ (___________).

  - Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs maksā Piegādātājam par Precēm 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta par Preču piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas un Preces pavadzīmes saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu.

  - Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu.

- Pušu saistības un atbildība

  - Piegādātāja pienākumi:

    - Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

    - Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

    - Piegādātājs nodrošina tehniķa ierašanos iekārtas neprecīzas darbības vai salūšanas gadījumā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no izsaukuma brīža.

    - Piegādātājs nodrošina iespēju uz remonta laiku, ja tas paredzams ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, aizvietot nestrādājošu iekārtu ar analogu Preci 5 (piecu) darba dienu laikā bez papildus samaksas.

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Piegādātāja piegādātās preces pieņemšanu.

    - Pasūtītājs apņemas veikt Preces lietošanu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

    - Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par savlaicīgi piegādātām un uzstādītām precēm saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

  - Pušu atbildība:

    - Katra Puse ir materiāli atbildīga par līgumisko saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

    - Ja Piegādātājs kavē Līguma 3.1.punktā minēto Preces piegādes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) Līgumcenas.

    - Ja Piegādātājs kavē Līgumā noteikto nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem, 1.pielikumam neatbilstošas Preces apmaiņas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) Līgumcenas.

    - Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līguma 4.3.punktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, tad Piegādātājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

    - Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 7.3.1. vai 7.3.2. punktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.

- Garantija un riski

  - Preces garantijas laiks tiek noteikts ___ (__________) mēneši no Preces nodošanas brīža, ja tā tiek izmantota saskaņā ar ekspluatācijas noteikumu prasībām.

  - Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.

  - Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās. Ja dīkstāve ilgāka par 5 (piecām) darba dienām, par šo dīkstāves laiku pagarinās garantijas laiks.

  - Piegādātājs garantijas laikā veic regulāras bezmaksas Preces pārbaudes un apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam.

- Līguma spēkā stāšanās un izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Piegādātāja juridisko adresi 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

    - Piegādātājs piegādā Preci, kura ir nekvalitatīva vai neatbilst Līguma vai 1.pielikuma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām;

    - Piegādātājs pārkāpj Līguma 3.1.punktā minēto Preces piegādes termiņu;

    - Piegādātājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

    - Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Preces.

  - Piegādātājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi 30 (desmit) darba dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

    - Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas nepamatoti kavē Līguma 4.3.punktā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Piegādātāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi.

    - Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

- Nepārvarama vara

  - Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).

  - Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

  - Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 8.2.punktam.

- Strīdi

Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

- Konfidencialitātes

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā.

  - Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

  - Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Pušu pārstāvji

  - Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:

    - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: _________, _______________, e-pasts: ___________, tālrunis: ___________. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Piegādātāju, pieprasīt no Piegādātāja informāciju, sniegt informāciju Piegādātājam, iesniegt pretenzijas Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, dot norādījumus par Līguma izpildi, Parakstīt Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.

  - Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis: ____________, ________________, e-pasts:  ______________, tālrunis: _____________. Piegādātāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Piegādātāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Preces pieņemšanas – nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.

- Citi noteikumi

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.

  - Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

  - Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Līgums sagatavots uz __ (______) lapām un pielikumiem uz __ (__________) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Piegādātājam, bet otrs – Pasūtītājam.

  - Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (__________) lapām;

    - 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz __ (___________) lapām;

    - 3.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (__________) lap__.

- Pušu paraksti un rekvizīti

| Pasūtītājs | Piegādātājs |  |
| --- | --- | --- |
| VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Vienotais reģ. Nr. 40003457109 Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 banka: AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X Konta Nr.: LV93UNLA0003029467144 ________________________/E.Buša/ ________________________/N.Štāls/ |  | _______________ Vienotais reģ.Nr. ____________ Juridiskā adrese: _______________, banka: _______________ Kods: ______________ Konta Nr.: ____________________ _______________________/____________/ |

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.